张家口辰海矿业有限公司

年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：张家口辰海矿业有限公司

编制单位：张家口际星环保科技有限公司

2023年3月

建设单位：张家口辰海矿业有限公司

法人代表： 王兴海

编制单位：张家口辰海矿业有限公司

建设单位 ： 张家口辰海矿业有限公司

电     话：  18632309511

邮     编：  075000

地     址： 崇礼县高家营镇大沟村，崇礼县高家营镇高家营村

# 前  言

张家口辰海矿业有限公司成立于2010年4月28日，注册资金1000万元，是专业 从事膨润土开发及钠、钙基系列膨润土深加工，集技术、科研、生产、集贸于一体的高新技术企业。

为合理的开发利用膨润土矿产资源，变资源优势为经济优势，促进膨润土产业的可持续发展，公司建设“5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土项目”。

张家口辰海矿业有限公司实施年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目的请示2014年二月报崇礼县发展改革局审核，2014年2月24日崇礼县发展改革局审核通过，请示崇礼县人民政府批复立项崇发改字【2014】16号，2014年3月12日获得崇礼县人民政府关于“张家口辰海矿业有限公司实施年产5万吨 纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目”的批复，政复字【2014】17号。】

张家口辰海矿业有限公司实施年产5万吨 纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目建设地点钠化车间位于崇礼县高家营镇大沟村（E：114°59´ 25″, N：40°52´43″），粉磨车间位于崇礼县高家营镇高家营村（E：114° 59´24.22, N：40°52´42.24″）,为高家营镇上四村，目总投资5700万元， 占地面积600亩，主要生产纳米蒙脱土、钠基膨润土、高纯硅酸盐、白炭黑等产品，产品广泛用于化工、石油、环保、医药、油墨、化妆品等领域。 项目主要建设生产车间、成品仓库及其附属配套工程。

张家口辰海矿业有限公司于 2014年6月正式委托张家口市环境科学研究院承担本项目的环境影响评价工作。根据环境保护部令第44号《建设项目环境保护分类管理名录》环境保护部令第2号，应当编制环境影响报告表。

张家口辰海矿业有限公司实施年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位按照环境影响报告表要求和工程设计文件落实了环评所提出的环境保护措施和要求，已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

张家口辰海矿业有限公司委托河北润峰环境监测服务有限公司于2022年6月24日至6月25日进行了竣工验收检测并出具检测报告。根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的说明（冀环办字函〔2017〕727号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环规环评【2017】4号）编制完成竣工环境保护验收报告。

目录

1 验收编制依据	1

1.1 法律、法规	1

1.2 验收技术规范、标准	1

1.3 工程技术文件及批复文件	2

2 工程概况	3

2.1 项目基本情况	3

2.1.1 基本情况	3

2.1.2 地理位置及周边情况	3

2.1.3 建设内容	3

2.2工艺流程	6

2.2.1工艺流程说明	6

2.2.2工艺流程及排污节点	7

2.2.3产排污情况一览表	8

2.5项目投资	8

2.6 项目变更情况说明	9

2.7 环境保护“三同时”落实情况	9

2.8 验收范围及内容	10

3 主要污染源及治理措施	10

3.1 施工期主要污染源及治理措施	10

3.1.1施工期大气污染防治措施	10

3.1.2施工期噪声污染防治措施	11

3.1.3施工期水污染防治措施	11

3.1.3施工期固废污染防治措施	11

3.2 运行期主要污染源及治理措施	11

3.3总量控制	12

3.3.1废水	12

3.3.2废气	12

4环评主要结论及环评批复要求	13

4.1环评主要结论	13

4.1.1项目概况	13

4.1.2产业政策符合性	13

4.2 审批部门审批意见	16

4.3 审批意见落实情况	17

5 验收评价标准	20

5.1 污染物排放标准	20

5.1.1废气	20

5.1.2噪声	20

5.1.3废水	21

5.1.4 固体废物	21

5.1.5总量控制指标	21

6 质量保障措施和检测分析方法	22

6.1 质量保障体系	22

6.2 检测分析方法	23

6.2.1 检测项目、分析方法及仪器设备	23

6.2检测点位、项目及频次	24

6.2.1点位	24

6.2.2项目及频次	24

7 验收检测结果及分析	25

7.1 检测结果	25

7.1.1废气	25

7.1.2污水	28

7.1.3噪声	28

7.2 检测结果分析	29

7.2.1废气检测结果	29

7.2.2废水监测结果	29

7.2.3噪声检测结果	29

8 环境管理检查	30

8.1 环保管理机构	30

8.2 施工期环境管理	30

8.3 运行期环境管理	30

8.4 社会环境影响情况调查	30

8.5 环境管理情况分析	30

9 结论和建议	31

9.1 验收主要结论	31

9.1.1废气	31

9.1.2废水	31

9.1.3噪声	32

9.1.4固体废弃物	32

9.1.5总量控制要求	32

9.1.6结论	32

9.2 建议	32

附图

1、本项目所在地理位置示意图；

2、厂区平面布置图。

附件

1、营业执照；

2、企业投资项目备案信息；

3、房屋租赁合同；

4、环评审批意见；

5、检测报告。

# 1 验收编制依据

## 1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年6月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（ 2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年4月29日（第三次修正）；

（7）《建设项目环境保护分类管理名录》（2003年1月1日起施行）；

（8）《河北省环境保护条例》（2005年5月1日起施行）。

## 1.2 验收技术规范、标准

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）；

（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（11）《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）；

（12）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（13）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（14）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）；

(15)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部）；

（16）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）；

（17）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅）。

（18）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环规环评【2017】4号）。

## 1.3 工程技术文件及批复文件

（1）《张家口辰海矿业有限公司实施年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目环境影响报告表》（张家口市环境科学研究院，2014年6月）；

（2）崇礼县环境保护局关于《张家口辰海矿业有限公司实施年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目环境影响报告表》的审批意见，崇环表【2014】12号。

# 2 工程概况

## 2.1 项目基本情况

## 2.1.1 基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

| 项目名称 | 张家口辰海矿业有限公司年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 张家口辰海矿业有限公司 |  |  |
| 法人代表 | 王兴海 | 联系人 | 任桃桃 |
| 通信地址 | 桥西区赐儿山街19号 |  |  |
| 联系电话 | 18632309511 |  |  |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | C3099其它非金属矿物制品制造 |
| 建设地点 | 崇礼县高家营镇高家营村和崇礼县高家营镇大沟村 |  |  |
| 占地面积 | 30m2 | 绿化面积 | / |
| 开工时间 | 20151年5月 | 试运行时间 | 2022年6月 |

## 2.1.2 地理位置及周边情况

- 张家口辰海矿业有限公司年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目新建钠化车间位于崇礼县高家营镇大沟村（E：114°59´ 25″, N： 40°52´ 43″），粉磨车间位于崇礼县高家营镇高家营村（E：114°59´24.22″, N：40°52´42.24″）,周围区域内无自然保护区、文物古迹、珍稀动植物等重点保护目标。项目用地为建设用地，已取得租赁协议，不存在占用耕地及住宅用地情况，因此选址是合理的。地理位置见附图1。

## 2.1.3 建设内容

（1）建设内容

张家口辰海矿业有限公司年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目，项目分两期建设：既一期工程主要建设1万吨纳米蒙脱土（总投资3000万元）和20万吨钠基膨润土产品（2700万元）。接下来随着新型工艺的引进及开发，二期工程另行择期建设。本次验收只针对项目一期工程即1万吨纳米蒙脱土（总投资3000万元）和20万吨钠基膨润土产品（2700万元）的验收开展工作。

表2-2	项目组成一览表（钠化车间）

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 | 占地4000m2,内设2条生产线。 |
| 辅助工程 | 生活办公楼 | 砖混框架结构平房，占地面积600m2,包括办公室和职工宿舍。 |
|  | 原料堆放场 | 位于厂区西北方向，占地面积3000 m2 ,堆放原料20000吨。 |
| 公用工程 | 给水 | 收集河道水源，水质和水量可以满足生产和生活需要 |
|  | 排水 | 建设独立旱厕 |
|  | 供电 | 由当地供电系统供应 |
|  | 供暖 | 电暖气 |
| 环保工程 | 防尘 | 皮带输送机安装袋式除尘器，厂房安装排风扇、原料堆场设置洒水装置和围墙、厂区周围绿化 |

表2-3	项目组成一览表（粉磨车间）

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 | 占地2000m2,内设2条生产线。 |
| 辅助工程 | 生活办公楼 | 二层楼房，砖混框架结构，占地面积3000m2,包括办公室和职工宿 舍。 |
|  | 原料库 | 位于厂区车间东侧，占地面积600 m2,堆放半成品原料2000吨 |
|  | 仓库 | 集中建设一座库房，位于厂区中部，用于堆放成品 |
| 公用工程 | 给水 | 由原厂区自备水井供应 |
|  | 排水 | 依托厂区原有独立旱厕 |
|  | 供电 | 由当地供电系统供应 |
|  | 供暖 | 用电供暖 |
| 环保工程 | - | 传输设备封闭运行，安装除尘装置，植树造林、生活垃圾废弃物分 类定点封闭存放设施、原料堆场设置洒水装置和围墙 |

（2）主要原辅材料

技改项目主要原辅材料及用量见表2-4、2-5。

表2-4 纳米蒙脱土原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量（t/a） | 供应来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨润土 | 20000 | 本地开釆 |
| 2 | 碳酸钠 | 250 | 外地釆购 |

表2-5	钠基膨润土产品原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量（t/a） | 供应来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨润土 | 250000 | 本地开采 |
| 2 | 碳酸钠 | 6000 | 外购采购 |

（3）生产设备

污染物排放治理设备改造见表2-6。

表2-6设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| ] | 箱式给料机 | Ps-001 | 2 |
| 2 | 钠化挤压机 | Nh-4w | 2 |
| 3 | 雷蒙磨 | 5R | 2 |
| 4 | 混配机 | Shf-350 | 1 |

（4）平面布置

张家口辰海矿业有限公司年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目新建钠化车间位于崇礼县高家营镇大沟村（E：114°59´ 25″, N： 40°52´ 43″），粉磨车间位于崇礼县高家营镇高家营村（E：114°96´ 92″, N：40°88´ 30″），钠化生产处，厂房占地4000m2,内设2条生产线。生活办公楼，砖混框架结构平房，占地面积600m2,包括办公室和职工宿舍。原料堆放场位于厂区西北方向，占地面积3000 m2 ,堆放原料20000吨。钠基膨润土生产，厂房占地2000m2,内设2条生产线。生活办公楼	二层楼房，砖混框架结构，占地面积3000m2,包括办公室和职工宿舍。 原料库位于厂区车间东侧，占地面积600 m2,堆放半成品原料2000吨，集中建设一座库房，位于厂区中部，用于堆放成品原料。

按照“集约、节能、环保、发展”的现代化建设理念，合理利用现有设备位置和空间，紧凑布置构筑物，生产环境优美，充分体现了厂区总图布局合理，功能分区明确，工艺流程顺畅，占地省，投资低，技术经济指标合适，与现状结合恰当。项目平面布置见附图平面布置图。

（5）劳动定员及工作制度

钠化车间员工16人，年运行时间4-11月，共8个月，每日工作8h。 磨粉车间员工12人，年运行时间全年12个月，每日工作8h。

（6）公用工程

①给排水

Ⅰ给水：钠化车间生产用水收集河道水源，水质和水量可以满足生产需要；粉磨车间生产不需要水，所有职工生活用水由自备水井提供，本项目定员28人(钠化车间16人，粉磨车间12人)，厂区供应食宿，人均用水定额按60L/(人・d)计，生活用水量1.68 m3/d,生产用水量33.3m3/d,总用水量为34.98m3/d,年用水量8395.2吨。

II排水：钠化车间生产用水补充量33.3 m3/d,不产生生产废水；两个车间生活污水产生量为1.34m3/d,排入自建防渗旱厕，定期清掏，农田堆肥，生活污水不外排。

②供电

项目用电由由国网冀北电力有限公司张家口供电公司高家营供电所提供，能够满足生产需求。

③供热

本项目生产无需提供热源，冬季取暖用电。

## 2.2工艺流程

## 2.2.1工艺流程说明

1、钠化车间

原矿开采送到料场后，使用铲车装入箱式给料机，通过封闭皮带混配碳酸钠，进入钠化挤压机同时加入水进行挤压钠化，钠化堆放15日后，可作为半成品送往磨粉车间。 本过程箱式给料机以及封闭运输皮带均在封闭的环境下操作，有效的降低了粉尘污染。

2、粉磨车间

半成品从钠化车间运往磨粉车间封闭原料库，进入雷蒙磨机磨粉(雷蒙磨机配有布袋除尘袋进行除尘)，磨好的粉末通过封闭提升机送入储粉罐，储粉罐中的粉末根据生产需要进入混合机混配，混配后的成品进入缓冲罐，根据需要选择包装，包装后的成品 通过传输带送至仓库仓储。全过程封闭运行，粉尘通过除尘袋收集，无粉尘污染。

## 2.2.2工艺流程及排污节点

- 钠化车间工艺流程及产污节点见下图

- NaCO3

粉尘、噪声         粉尘、噪声            粉尘、噪声

原矿

上料场

箱式给料

混合搅拌

皮带

钠化挤压

运往粉磨车间

噪声、固废

- 粉磨车间工艺流程及产污节点见下图

- 粉尘、噪声      噪声          粉尘        粉尘、噪声

原料仓库

提升机

储粉罐

雷蒙磨

混合机

皮带运输机

缓冲罐

包装机

成品库房

## 粉尘      粉尘、固废、噪声      粉尘、噪声      粉尘

## 2.2.3产排污情况一览表

本项目运营期粉磨生产原料在上料、混合时及成品包装会产生一定量粉尘，原矿堆场也是大气污染源，膨润土堆存扬尘量相对于风沙扬尘要小得多，或多或少产生一定量颗粒物，生产中皮带运输机的落料处，产生一定量的粉尘，对环境影响较大。钠化车间生产需要补充一定的水量，补充用水进入产品。晾晒过程中会蒸发一部分水分，进入大气；粉磨车间生产不需要水，生产过程中不产生生产废水；生活污水排入自建防渗旱厕，定期清掏，农田堆肥，生活污水不外排。项目运营期主要噪声设备有挤压机、混合机、皮带输送机等，声级在70〜95dB（A）之间。固体废物主要为工艺中产生的废渣和工人的生活垃圾。

生产废品产生量约210t/a （钠化车间10t/a，粉磨车间200t/a）,返回工艺循环利用； 生活垃圾分类收集，集中清运，由当地环卫部门处理。

表2-7污染工序及排污节点一览表

| 类型 | 序号 | 产生工序 | 主要污染物 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钠化车间 |  |  |  |  |
| 废气 | G1 | 上料场 | 颗粒物 | 减少堆存时间，定期向原料堆场洒水抑尘，堆场周围建绿化带和围墙。 |
|  | G2 | 箱式给料 | 颗粒物 | 密闭措施 |
|  | G3 | 混合搅拌 | 颗粒物 | 密闭措施 |
| 噪声 | N1 | 上料场 | Leq | 距离衰减，厂区绿化 |
|  | N2 | 箱式给料 | Leq | 将产噪设备置于生产车间内，选择低噪设备，距离衰减，厂区绿化 |
|  | N3 | 混合搅拌 |  |  |
|  | N4 | 钠化挤压 |  |  |
| 固废 | S1 | 钠化挤压 | 废渣 | 收集后回用于生产 |
| 粉磨车间 |  |  |  |  |
| 废气 | G4 | 雷蒙磨 | 颗粒物 | 密闭措施，布袋除尘器收尘 |
|  | G5 | 提升机 |  |  |
|  | G6 | 混合机 |  |  |
|  | G7 | 缓冲罐 |  |  |
|  | G8 | 包装机 | 颗粒物 | 密闭措施 |
|  | G9 | 皮带运输机 | 颗粒物 | 密闭措施 |
|  | G10 | 成品库房 | 颗粒物 | 密闭措施 |
| 噪声 | N5 | 雷蒙磨 | Leq |  |
|  | N6 | 混合机 |  |  |
|  | N7 | 包装机 |  |  |
|  | N8 | 皮带运输机 |  |  |
| 固废 | S2 | 皮带运输机 | 废渣 | 收集后回用于生产 |
| 生活垃圾 | S3 | 职工生活 | 生活垃圾 | 分类收集，集中清运，由当地环卫部门处理 |

## 2.3项目投资

本项目投资总概算为5700万元，其中环境保护投资总概算为51万元，占建工程总投资的0.9%。

实际环境保护投资见下表2-6所示：

表2-8 实际环保投资情况说明

| 类别 | 治理对象 | 环保投资项目 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 钠化车间箱式给料、混合搅拌；粉磨车间雷蒙磨、提升机、混合机 缓冲罐 | 密闭措施 | 2.0 |
|  | 皮带输送机 | 皮带输送机密闭、落尘点安装袋式除尘器+排气筒 | 30.0 |
|  | 原料堆场 | 绿化、围墙遮挡、洒 水抑尘 | 5.0 |
| 废水 | 生活污水 | 防渗旱厕 | 1.0 |
| 噪声 | 设备噪声 | 隔声、减振措施 | 3.0 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶，分类收集 | 1.0 |
| 绿化 | 降低厂区颗粒物、噪声 | 堆场周围建绿化带和围墙，厂区绿化 | 9.0 |
| 合计 |  |  | 51 |

## 2.6 项目变更情况说明

粉磨车间环评及批复中冬季供暖依托张家口地生源矿业科技发展有限公司锅炉提供，现变更为用电取暖，其他均按照环境影响报告表和审批批复进行建设，项目不存在项目重大变更情况。

## 2.7 环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表2-9。

表2-9 环境保护“三同时”落实情况

| 类别 | 排放源 | 治理措施 | 验收内容 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂房粉尘 | 设备密闭 | 颗粒物≤1.0mg/m3 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求 | 已落实 |
|  | 皮带输送机 | 皮带输送机密闭、落 尘点安装袋式除尘器+15米高排气筒 | 颗粒物≤120mg/m3；5.0kg/h | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度及最高允许排放速率要求 | 已落实 |
|  | 原料堆场 | 绿化、围墙遮挡、洒 水抑尘 | 颗粒物≤1.0mg/m3 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求 | 已落实 |
| 废水 | 职工生活 | 防渗旱厕，定期清掏，农田堆肥 | 不外排 | ___ | 已落实 |
| 噪声 | 隔声、减震设备 |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 已落实 |
| 绿化 | 厂区及堆场周围绿化 |  |  |  |  |

## 2.8 验收范围及内容

张家口辰海矿业有限公司年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目新建钠化车间位于崇礼县高家营镇大沟村（E：114°59´ 25″, N： 40°52´43″），粉磨车间位于崇礼县高家营镇高家营村（E：114°59´24.22″, N：40°52´ 42.24″）。

建设内容：钠化生产，厂房占地4000m2,内设2条生产线。生活办公楼，砖混框架结构平房，占地面积600m2,包括办公室和职工宿舍。原料堆放场位于厂区西北方向，占地面积3000 m2 ,堆放原料20000吨。钠基膨润土生产，厂房占地2000m2,内设2条生产线。生活办公楼二层楼房，砖混框架结构，占地面积3000m2,包括办公室和职工宿舍。

（1）废气─粉磨车间布袋除尘器处理后，排气筒有组织排放颗粒物废气情况，为具体检测内容。

(2)钠化生产、粉磨（钠基膨润土）生产厂界颗粒物无组织排放情况，为具体检测内容。

(3)噪声──钠化生产、粉磨（钠基膨润土）生产厂界噪声，为具体检测内容。

(4)项目环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

# 3 主要污染源及治理措施

## 3.1 施工期主要污染源及治理措施

施工期主要污染源包括噪声、大气、水环境、固体废物等，项目施工期间采用洒水抑尘、散料苫盖、合理安排施工时间等措施，以减轻项目建设期对周边环境的影响。目前项目已建成运行，施工期环境污染已经不存在。

## 3.1.1施工期大气污染防治措施

在建筑材料、弃土弃渣的运输和装卸过程中，会对场址附近运输道路两侧区域造成扬尘污染；沟槽开挖施工场扬尘污染也较严重。

施工期间应设围挡措施，以减少尘的扩散和污染，特别是在渣土临时堆场等建筑工地需要设置围挡设施，围挡墙高度在1.8m以上。

施工期间的料堆、土堆等应采取防起尘的措施，挖出的渣土应及时清运，运输车辆要采用防止散落和尘土飞扬的措施，防止施工现场的尘土向四周扩散。一旦有渣土、建材撒落应及时清扫。

施工中如遇连续晴好天气又起风的情况，应对渣土表面洒水，防止扬尘。工地上所有裸露地面应经常洒水，使其保持一定湿度，使行车或刮风时不致形成大量扬土。

加强运输管理，散装车不允许超高、超载，文明装卸，以免物料颠簸洒出。

## 3.1.2施工期噪声污染防治措施

在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间，在环境噪声背景值高的时段内进行高噪声作业，限制夜间进行高噪声建筑机械的作业。

施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。进出车辆要合理调度，明确线路，使行驶道路保持平坦，减弱车辆的颠簸噪声和产生振动。加强施工区域交通管理，避免因交通堵塞增加车辆鸣号。

## 3.1.3施工期水污染防治措施

本项目施工现场不设置临时住所和生活用房，施工人员生活污水使用临时旱厕，定期清掏，农田堆肥，生活污水不外排。构筑物建设使用商用混凝土，无生产性废水产生。

## 3.1.4施工期固废污染防治措施

（1）施工期渣土、取土管理及处置

本项目施工现场不设置临时住所和生活用房，产生的生活垃圾量依托现有工程。 施工期固体废弃物为工程弃渣，主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾，施工期产生的固体废物全部按照要求城市执法管理要求外运至指定地点处理，对环境影响较小。

（2）生活垃圾处置

建设单位及工程承包单位应及时清理施工现场的生活废弃物，如增设垃圾筒等；承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弄物，保证工人工作和生活环境卫生质量。

## 3.2 运行期主要污染源及治理措施

本项目运营期废气主要来自厂房、原料堆场和皮带输送机的粉尘。运营期粉磨生产原料在上料、混合时及成品包装会产生一定量粉尘，原矿堆场也是大气污染源，膨润土堆存扬尘量相对于风沙扬尘要小得多，或多或少产生一定量颗粒物，生产中皮带运输机的落料处，产生一定量的粉尘，对环境影响较大。上料场采取减少堆存时间，定期向原料堆场洒水抑尘，堆场周围建绿化带和围墙降低颗粒物的排放。箱式给料、混合搅拌、雷蒙磨、提升机、混合机、缓冲罐采取密闭措施，皮带运输机采取密闭措施，落尘点通过通风系统引入布袋除尘器处理。钠化车间生产需要补充一定的水量，补充用水进入产品。晾晒过程中会蒸发一部分水分，进入大气；粉磨车间生产不需要水，运营期无生产性废水产生，生活污水使用防渗旱厕，定期清掏，农田堆肥，不外排。项目运营期主要噪声设备有挤压机、混合机、皮带输送机等，声级在70〜95dB（A）之间。固体废物主要为工艺中产生的废渣和工人的生活垃圾。生产废品产生量约210t/a （钠化车间10t/a，粉磨车间200t/a）,返回工艺循环利用； 生活垃圾分类收集，集中清运，由当地环卫部门处理。

## 3.3总量控制

国务院关于印发《“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）中提出“十三五”期间国家对SO2、NO2、COD、氨氮四种主要污染物，区域性污染物、重点地区重点行业挥发性有机物、重点地区总氮、重点地区总磷和砷、铬、铅、镉、汞五种重金属实行排放总量、质量双控计划管理。“十四五”增加了VOCs总量指标。

## 3.3.1废水

本项目营运期无生产废水排放，生活污水使用防渗旱厕，不外排，本项目不需单独申请COD和氨氮总量控制指标。

## 3.3.2废气

本项目运营期，供暖用电，不新建锅炉和锅炉房，生产过程中无需加热，项目本身不涉及大气总量控制指标；生产过程中不使用含VOC成分的原辅材料，不产生VOC气体，无需申请总量指标。

### 4环评主要结论及环评批复要求

## 4.1环评主要结论

## 4.1.1项目概况

张家口辰海矿业有限公司实施年产5万吨 纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目建设地点钠化车间位于崇礼县高家营镇大沟村（E：114°59´ 25”, N：40°52´43〃 ），粉磨车间位于崇礼县高家营镇高家营村（E：114° 96' 92”, N：40°88´ 30”）,为高家营镇上四村，目总投资5700万元， 占地面积600亩，主要生产纳米蒙脱土、钠基膨润土、高纯硅酸盐、白炭黑等产品，产品广泛用于化工、石油、环保、医药、油墨、化妆品等领域。 项目主要建设生产车间、成品仓库及其附属配套工程。

钠化生产处，厂房占地4000m2,内设2条生产线。生活办公楼，砖混框架结构平房，占地面积600m2,包括办公室和职工宿舍。原料堆放场位于厂区西北方向，占地面积3000 m2 ,堆放原料20000吨。钠基膨润土生产，厂房占地2000m2,内设2条生产线。生活办公楼	二层楼房，砖混框架结构，占地面积3000m2,包括办公室和职工宿舍。 原料库位于厂区车间东侧，占地面积600 m2,堆放半成品原料2000吨，集中建设一座库房，位于厂区中部，用于堆放成品原料。

4.1.2产业政策符合性

本建设项目属膨润土原矿深加工项目，根据国家发展改革令第40号《产业结构调整指导目录(2022年本)2022修正》，本项目采用的技术、产品、工艺及所用设备不属于指导目录所规定的的淘汰类和限制类，属于允许类项目，因此，本建设项目符合国家产业政策要求。

4.1.3选址可行性结论

本项目周围附近无地表水径流，周围区域内无自然保护区、文物古迹、珍稀动植物等重点保护目标。新建建项目不存在占用耕地及住宅用地情况，因此选址是合理的。本项目地理位置见附图 1。

4.1.4营运期环境影响

- 大气环境影响

本项目废气主要来自厂房、原料堆场和皮帯输封机的粉尘。

为了减轻外溢粉尘对周围大气环境的影响，要求企业厂房闭式管理，废气釆用轴流风机抽排，排放浓度100mg/m3,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中总悬浮颗粒物排放限值要求。

生产中皮带运输机的落料处，产生的粉尘量较大，对环境污染严重。企业釆用密闭的输送带，转载点安装袋式除尘器，外溢粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中排放限值要求。

（2）废水

生活污水排放量为1.34m3/d,约394.56m3/a，污水量较小，厂区修建一座旱厕，做防渗处理，用来接纳职工日常生活污水。通过分析可知，项目不会对当地地下水环境造成大的不利影响。

- （3）噪声环境影响分析

本项目釆取隔声、减震、距离衰减等措施后，产生的噪声到达厂界后的预测值可以 达到《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008) 3类标准限值，噪声对周围环境

(4)固体废弃物

项目生产过程产生的固体废物主要为生产过程中废品，由同行业资料可知，生产过程中产生次品固废的年产生量占总产量的0.1%,即210t/a (钠化车间10t/a,粉磨车间 ,200t/a),废品可以作为生产原料，回用于生产，不外排。

生活垃圾产生量为2.1t/a,集中收集后按照当地卫生部门要求进行处理，不外排。对周围环境影响较小。

该项目产生的固体废物根据其成分的不同釆取了不同的处理措施，各种固体废物经妥善处理处置后，不会对周围环境造成污染。

4.1.5污染物总量控制

COD排放总量为0t/a,氨氮排放总量为0t/a,SO2： Ot/a,氮氧化物0t/a。

4.1.6评价结论

综上所述，本建设项目符合国家产业政策，项目厂址选择和总图布置基本合理。在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及环境管理措施基础上，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响控制在可接受范围内；项目建设能做到经济效益、 社会效益和环境效益的统一，从环境保护角度分析，该建设项目可行。

## 4.2 审批部门审批意见

本项目于2014年7月14日由崇礼县环境保护局审批通过，并出具审批意见崇环表【2014】12号。

一、张家口辰海矿业有限公司《张家口辰海矿业有限公司年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工》项目分两期建设，本次建设2个车间为一期工程，建设钠化车间位于崇礼县高家营镇大沟村南，粉磨车间位于崇礼县高家营镇高家营村北2公里处，项目总投资5700万元，占地面积6000平方米，建设内容：新建钠化车间占地面积4000平方米，年生产1万吨纳米蒙脱土，钠化车间建设2条钠化生产线，配备挤压机2 台；新建粉磨车间占地面积 2000平方米，粉磨车间年生产20万吨钠基膨润土系列产品。该项目符合国家产业政策要求，同意项目建设。该项目《环境影响报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、施工期要做好施工机械的防振减噪管理，夜间（22∶00 至次日06∶00）和午间（12∶00至14∶00）禁止施工作业。并做好防尘抑尘工作，防止扬尘污染环境。施工过程产生的固废不得随意倾倒。

三、该项目建成后∶1、所产生的废水主要为生活污水，生活污水排入自建防渗旱厕，定期由专人清掏，废水不得外排;2、项目产生的固废主要为生产过程中废品和生活垃圾，生产过程中产生的废品返问工艺循环利用，不外排；生活垃圾要集中收集，不得随意倾倒，定期由公司清运处理；3、各种机加工设备运行时产生的噪声，需要采取加装隔音罩、消音器等措施，从而降低声环境影响，企业运行中严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区标准；4、企业厂房密闭式管理，废气用轴流风机抽排，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中总悬浮颗粒物排放限值要求，工艺中所产生的粉尘采用密闭的输送带，转载点安装袋式除尘器，处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求；5、供热：钠化车间冬季采用电暖器，粉磨车间由张家口地生源矿业科技发展有限公司提供，不新增锅炉.

四、要加强厂区周边的绿化及道路硬化工作，定期对厂区周边洒水降尘，防止扬尘二次污染，并做好防洪泄洪工作，防止洪水进入厂区冲刷膨润土对下游造成污染。

五：总量控制指标：按照建设项目主要污染物总量指标确认书审批执行。

六、项目建设严格执行环境保护"三同时"制度，项目建成后自试运行之日起三个月内向县环保局提交项目竣工环保验收申请，经验收合格后方可正式投入运营。项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，否则将承担相应环保法律责任。

## 4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张家口辰海矿业有限公司《张家口辰海矿业有限公司年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工》项目分两期建设，本次建设2个车间为一期工程，建设钠化车间位于崇礼县高家营镇大沟村南，粉磨车间位于崇礼县高家营镇高家营村北2公里处，项目总投资5700万元，占地面积6000平方米，建设内容：新建钠化车间占地面积4000平方米，年生产1万吨纳米蒙脱土，钠化车间建设2条钠化生产线，配备挤压机2 台；新建粉磨车间占地面积 2000平方米，粉磨车间年生产20万吨钠基膨润土系列产品。 | 无变化 |
| 2 | 施工期要做好施工机械的防振减噪管理，夜间（22∶00 至次日06∶00）和午间（12∶00至14∶00）禁止施工作业。并做好防尘抑尘工作，防止扬尘污染环境。施工过程产生的固废不得随意倾倒。 | 已落实 |
| 3 | 所产生的废水主要为生活污水，生活污水排入自建防渗旱厕，定期由专人清掏，废水不得外排。 | 已落实 |
| 4 | 项目产生的固废主要为生产过程中废品和生活垃圾，生产过程中产生的废品返问工艺循环利用，不外排；生活垃圾要集中收集，不得随意倾倒，定期由公司清运处理。 | 已落实 |
| 5 | 各种机加工设备运行时产生的噪声，需要采取加装隔音罩、消音器等措施，从而降低声环境影响，企业运行中严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区标准。 | 已落实 |
| 6 | 企业厂房密闭式管理，废气用轴流风机抽排，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中总悬浮颗粒物排放限值要求，工艺中所产生的粉尘采用密闭的输送带，转载点安装袋式除尘器，处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求。 | 已落实 |
| 7 | 供热：钠化车间冬季采用电暖器，粉磨车间由张家口地生源矿业科技发展有限公司提供，不新增锅炉。 | 现粉磨车间供热变更为用电取暖 |
| 8 | 要加强厂区周边的绿化及道路硬化工作，定期对厂区周边洒水降尘，防止扬尘二次污染，并做好防洪泄洪工作，防止洪水进入厂区冲刷膨润土对下游造成污染。 | 已落实 |
| 9 | 总量控制指标：按照建设项目主要污染物总量指标确认书审批执行 | 无需申报总量 |
| 10 | 项目建设严格执行环境保护"三同时"制度，项目建成后自试运行之日起三个月内向县环保局提交项目竣工环保验收申请，经验收合格后方可正式投入运营。项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，否则将承担相应环保法律责任。 | 目建设内容没有发生变化，按要求进行自主验收工作。 |

## 5 验收评价标准

## 5.1 污染物排放标准

## 5.1.1废气

钠化生产（北厂区）、粉磨生产（南厂区）厂界颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，皮带输送机密闭、落尘点安装袋式除尘器+15米高排气筒，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度及最高允许排放速率要求。

表5-1大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） |  |  |
|  |  | 15 | 20 |  |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | 5.9 | 1.0 |

## 5.1.2噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1 标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中3类标准要求。

表5-2《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 标准限值 | 时 段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类标准限值dB(A) | 65 | 55 |

表5-3 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

| 施工阶段噪声源 | 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |
| 施工机械 | 70 | 55 |

## 5.1.3固体废物

一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB18599-2001）及2013年修改单。

## 5.1.4总量控制指标

（1）废水

本项目营运期无生产废水排放，生活污水使用防渗旱厕，生活污水不外排，因此，本项目不需单独申请COD和氨氮总量控制指标。

（2）废气

项目本身不涉及大气总量控制指标，不需单独申请SO2和氮氧化物总量控制指标。

受张家口辰海矿业有限公司委托，河北润峰环境检测服务有限公司于2022年6 月24日至25日对该公司钠化生产（北厂区）、粉磨生产（南厂区）厂界颗粒物、粉磨输送皮带输落尘点袋式除尘器进出口及厂界噪声进行了现场监测。 于2022年6月26日至27日完成了实验室分析工作。

## 6.1 质量保障体系

（1）采样、布点及样品保存均按照国家或行业及相关技术规范进行，实施全面质暈控制。

（2）所用仪器设备均经过计量检定或校准，并在有效期内。

（3）参加检测的人员均经过上岗前培训，持证上岗.

（4）废气釆样前对仪器进行了标气校准。

（5）废气釆样前对仪器进行了流量校准。

（6）声级计在检测前用标准发声源进行校准。

（7）噪声检测条件：无雨雪、无雷电、风速＜5.0 m/s.

（8）全程序空白,空白检验符合标准要求.

## 6.2 检测分析方法

## 6.2.1 检测项目、分析方法及仪器设备

| 检测项目 | 分析方法 | 仪器名称/型号/编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 （有组织） | 《固定污染源废气低浓度 颗粒物的测定重量法》HJ 836-2017 | 自动烟尘（烟气）测试仪/崂 应 3012H/XCS016-3 电热鼓风干燥箱 /101-2EBS/FXS017 电子天平 /AUW220D/FXS001-4 恒温恒湿室 /HSP5-FB/FXS082 | 1.0 mg/m3 |
|  | 《固定污染源排气中颗粒 物测定与气态污染物釆样 方法》GB/T 16157-1996 及修改单 | 自动烟尘（烟气）测试仪/崂 应 3012H/XCS016-K 4 电热鼓风干燥箱 /101-2EBS/FXS017 电子天平 /AUW220D/FXS001 | / |
| 颗粒物 （无组织） | 《环境空气总悬浮颗粒物 的测定重量法》 GB/T 15432-1995 及修改单 | 环境空气颗粒物综合釆样器 ZR-3920/XCS024-1K 12、13、 14、 15、 16 ZR-3922/XCS024-29、30 多功能风向风速仪 /NK5500/XCS004-10 电子天平 /AUW220D/FXS001-4 恒温恒湿室HST-5-FB/FXS082 | 0.001mg/m3 |
| 噪声 |  |  |  |
| 检测项目 | 分析方法 | 仪器名称/型号/编号 | 备注 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008） | 多功能声级计 /AWA5680/XCS001-5 声校准器 /AWA6021A/XCS002-1 多功能风向风速仪 /NK5500/XCS004-10 | 检测期间的环境 状况符合规范，无 雨雪，无雷电，风 速 V5.0m/s |

### 6.2检测点位、项目及频次

### 6.2.1点位

（1）废气

①钠化生产（北厂区）、粉磨生产（南厂区）厂界颗粒物无组织监测，上风向设一个参照点，下风向设三个监控点；

②有组织监测，废气布袋除尘器进岀口设检测点位。

（2）噪声

钠化生产（北厂区）、粉磨生产（南厂区）四周东、西、南、北各设一个监测点位。

### 6.2.2项目及频次

（1）厂界废气无组织排放监测因子为颗粒物（TSP)），每日监测4次，连续监测2天；

（2）有组织监测，布袋除尘器进岀口，监测因子为颗粒物（TSP)），每日监测3次，连续监测2天；

（3）噪声监测项目为连续等效A声级，昼夜各监测一次，连续监测2天。

监测点位见监测点位图。

### 7 验收检测结果及分析

## 7.1 检测结果

## 7.1.1废气

（1）无组织废气检测结果

表7-1无组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 无组织废气 生产运行负荷 100% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 釆样点位 |  | 检测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南厂区厂界上风向1#,厂界下风向2#、3#、4# |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北厂区厂界上风冋5#,厂界下 风向 6#、7#、8# |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 第］次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 最大值 | GB16297 -1996 标准值 | 判定 |
| 1# | 颗粒物 浓度 06月24日 | 0.172 | 0.133 | 0.151 | 0.169 | 0.172 | ≦1.0 | 达标 |
| 2# |  | 0.229 | 0.247 | 0.208 | 0.244 | 0.268 |  |  |
| 3# |  | 0.268 | 0.228 | 0.208 | 0.187 |  |  |  |
| 4# |  | 0.211 | 0.248 | 0.227 | 0.206 |  |  |  |
| 5# | 颗粒物 浓度 06月24日 | 0.172 | 0.191 | 0.151 | 0.206 | 0.206 | ≦1.0 | 达标 |
| 6# |  | 0.249 | 0.267 | 0.226 | 0.280 | 0.306 |  |  |
| 7# |  | 0.306 | 0.266 | 0.266 | 0.224 |  |  |  |
| 8# |  | 0.267 | 0.304 | 0.284 | 0.224 |  |  |  |
| 1# | 颗粒物 浓度 06月25日 | 0.131 | 0.169 | 0.153 | 0.133 | 0.169 | ≦1.0 | 达标 |
| 2# |  | 0.243 | 0.189 | 0.230 | 0.210 | 0.262 |  |  |
| 3# |  | 0.225 | 0.207 | 0.211 | 0.190 |  |  |  |
| 4# |  | 0.262 | 0.245 | 0.230 | 0.247 |  |  |  |
| 5# | 颗粒物 浓度 06月25日 | 0.169 | 0.189 | 0.153 | 0.209 | 0.209 | ≦1.0 | 达标 |
| 6# |  | 0.244 | 0.264 | 0.230 | 0.285 | 0.299 |  |  |
| 7# |  | 0.299 | 0.264 | 0.268 | 0.228 |  |  |  |
| 8# |  | 0.263 | 0.302 | 0.288 | 0.228 |  |  |  |
| 以下空白 |  | —————————————————————————————— |  |  |  |  |  |  |

- 有组织废气检测结果

- 表7-2   有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 | 生产运行负荷 |  | 100% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化设施 |  | 布袋除尘器 | 排气筒高度 |  | 15米 |  |  |
| 釆样点位 |  | 检测项目 | 检测结果 |  |  | GB1629 7-1996 标准值 | 判定 |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 06 月 24 日 | 粉磨车间 净化设施 进口（西） | 标干风量（nP/h） | 2608 | 2688 | 2658 | / | / |
|  |  | 颗粒物浓度 （mg/m3） | 1.96×103 | 1.86×103 | 1.92×103 | / | / |
|  | 粉磨车间 净化设施 进口（东） | 标干风量（m3/h） | 3457 | 3611 | 3577 | / | / |
|  |  | 颗粒物浓度 （mg/m3） | 2.03×103 | 2.08×103 | 2.00×103 | / | / |
|  | 粉磨车间 净化设施 出口 | 标干风量（nP/h） | 5844 | 5794 | 5688 | / | / |
|  |  | 颗粒物浓度 （mg/m3） | 6.8 | 7.3 | 7.0 | ≦120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率 （kg/h） | 0.040 | 0.042 | 0.040 | ≦3.5 | 达标 |
| 06 月 25 H | 粉磨车间 净化设施 进口（西） | 标干风量（m3/h） | 2541 | 2644 | 2479 | / | / |
|  |  | 颗粒物浓度 （mg/m3） | 1.92×103 | 1.93×103 | 1.85×103 | / | / |
|  | 粉磨车间 净化设施 进口（东） | 标干风量（nP/h） | 3329 | 3431 | 3522 | / | / |
|  |  | 颗粒物浓度 （mg/m3） | 2.01×lO3 | 2.08×103 | 2.06×103 | / | / |
|  | 粉磨车间 净化设施 出口 | 标干风量（nP/h） | 5714 | 5622 | 5648 | / | / |
|  |  | 颗粒物浓度 （mg/m3） | 6.6 | 7.0 | 6.8 | ≦120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率(kg/h) | 0.038 | 0.039 | 0.038 | ≦3.5 | 达标 |
| 以下空白 |  | —————————————————————————————————— |  |  |  |  |  |

## 7.1.2噪声

- 表7-4  噪声检测结果

| 检测类别 | 厂界噪声 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测结果(dB(A)) |  | GB12348-2008 标准值 | 判定 |
|  | 06月24日 昼间(10:03-14:53) | 06月25日 昼间(10:04-14:59) |  |  |
| 1#南厂区东厂界 | 54.6 | 54.0 | ≦65 | 达标 |
| 2#南厂区南厂界 | 55.0 | 54.6 | ≦65 | 达标 |
| 3#南厂区西厂界 | 56.9 | 56.5 | ≦65 | 达标 |
| 4#南厂区北厂界 | 54.7 | 55.4 | ≦65 | 达标 |
| 5#北厂区东厂界 | 51.8 | 50.8 | ≦65 | 达标 |
| 6#北厂区南厂界 | 52.6 | 53.0 | ≦65 | 达标 |
| 7#北厂区西厂界 | 52.2 | 53.2 | ≦65 | 达标 |
| 8#北厂区北厂界 | 53.9 | 54.4 | ≦65 | 达标 |
| 检测点位 | 检测结果(dB(A)) |  | GB12348-2008 标准值 | 判定 |
|  | 06月24日夜间 (22:03-次日 00:12) | 06月25日夜间 (22:02-次日 00:12) |  |  |
| 1#南厂区东厂界 | 45.6 | 46.0 | ≦55 | 达标 |
| 2#南厂区南厂界 | 47.0 | 46.3 | ≦55 | 达标 |
| 3#南厂区西厂界 | 47.2 | 46.8 | ≦55 | 达标 |
| 4#南厂区北厂界 | 47.1 | 47.4 | ≦55 | 达标 |
| 5#北厂区东厂界 | 41.5 | 41.2 | ≦55 | 达标 |
| 6#北厂区南厂界 | 42.8 | 45.3 | ≦55 | 达标 |
| 7#北厂区西厂界 | 45.9 | 45.5 | ≦55 | 达标 |
| 8#北厂区北厂界 | 44.5 | 45.0 | ≦55 | 达标 |
| 以下空白 | —————————————————————————— |  |  |  |

## 7.2 检测结果分析

## 7.2.1废气检测结果

经检测，粉磨车间净化设施布袋除尘器处理后排气筒颗粒物浓度最大值为7.0mg/m3，排放速率最大值为3.9kg/h，排气筒高度15米，有组织排放排气筒高度、颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，布袋除尘器净化效率平均为99.6%；钠化生产（北厂区）、粉磨生产（南厂区）厂界颗粒物无组织监测，厂界无组织排放颗粒物浓度扣除参照点浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值1.0mg/m3要求。

## 7.2.3噪声检测结果

经检测，该企业厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中3类标准限值要求。

## 8 环境管理检查

## 8.1 环保管理机构

张家口辰海矿业有限公司环境管理由公司安排专人负责监督和日常管理，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

## 8.2 施工期环境管理

本工程在施工合同中严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求和水土保持提出的措施要求进行施工。

## 8.3 运行期环境管理

张家口辰海矿业有限公司设立专门的环境管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控主要污染治理设施运行情况，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

## 8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

## 8.5 环境管理情况

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了施工期和运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

## 8.6固体废物情况

项目产生的固废主要为生产过程中废品和生活垃圾，生产过程中产生的废品返问工艺循环利用，不外排；生活垃圾要集中收集，不得随意倾倒，定期由公司清运处理。

## 9 结论和建议

## 9.1 验收主要结论

张家口辰海矿业有限公司年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目新建钠化车间位于崇礼县高家营镇大沟村（E：114°59´ 25″, N： 40°52´ 43″），粉磨车间位于崇礼县高家营镇高家营村（E：114°59´24.22″, N：40°52´42.24″）,周围区域内无自然保护区、文物古迹、珍稀动植物等重点保护目标。项目用地为建设用地，已取得租赁协议，不存在占用耕地及住宅用地情况。

张家口辰海矿业有限公司年产5万吨纳米蒙脱土、50万吨钠基膨润土系列产品加工项目，项目分两期建设：既一期工程主要建设1万吨纳米蒙脱土（总投资3000万元）和20万吨钠基膨润土产品（2700万元）。接下来随着新型工艺的引进及开发，二期工程另行择期建设。本次验收只针对项目一期工程即1万吨纳米蒙脱土（总投资3000万元）和20万吨钠基膨润土产品（2700万元）的验收工作。

## 9.1.1废气

经检测，粉磨车间净化设施布袋除尘器处理后排气筒颗粒物浓度最大值为7.0mg/m3，排放速率最大值为3.9kg/h，排气筒高度15米，有组织排放排气筒高度、颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，布袋除尘器净化效率平均为99.6%；钠化生产（北厂区）、粉磨生产（南厂区）厂界颗粒物无组织监测，厂界无组织排放颗粒物浓度扣除参照点浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值1.0mg/m3要求。

## 9.1.2废水

建设项目所产生的废水主要为生活污水，生活污水排入自建防渗旱厕，定期由专人清掏，废水不外排。

## 9.1.3噪声

经检测，该企业厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中3类标准限值要求。

## 9.1.4固体废弃物

项目产生的固废主要为生产过程中废品和生活垃圾，生产过程中产生的废品返问工艺循环利用，不外排；生活垃圾集中收集，定期由公司清运处理。

综上所述，本项目产生的固体废物均已落实了可行的处置措施，对周边环境保护目标无影响，不会造成二次污染。

## 9.1.5总量控制要求

（1）废水

本项目营运期无生产废水排放，生活污水使用防渗旱厕，生活污水不外排，因此，本项目不需单独申请COD和氨氮总量控制指标。

（2）废气

项目本身不涉及大气总量控制指标，不需单独申请SO2和氮氧化物总量控制指标。

## 9.1.6结论

本项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，按要求基本完成了配套的环保设施建设，建立了相关环保制度，达到了环评批复要求，满足了竣工验收要求，同意环境保护验收。

## 9.2 建议

（1）加强各项环保设施运行维护，确保设施稳定运行。

（2）加强对职工环保意识的教育。

（3）加强固废管理